机器人数据采集现状报告

具身智能 / Physical AI 数据生态
硬件选型 · 格式对比 · 外包评估

生成日期：2026 年 07 月 07 日

项目上下文：MuJoCo pickcup 抓杯任务

数据格式：LeRobot v3 · ACT · Residual RL

# 摘要

本报告梳理 2025–2026 年机器人（具身智能）数据采集行业现状，涵盖采集方式、主要商业公司与开源生态，并补充 teleop 硬件选型指南、AgiBot World 与 DROID 数据格式差异，以及外包数据采集服务的报价评估框架。报告结合 MuJoCo pickcup 项目（scripted 示教 → LeRobot → ACT → residual RL）说明仿真采集在产业链中的位置。

# 1. 为什么数据是具身智能的核心瓶颈

采集成本高：遥操作站单套约 5 万–15 万美元，需熟练操作员、场地与机器人折旧。

采集效率低：单 teleop 工位常见 <200 demonstrations/天；百万级数据需工厂化运营。

质量难控：动作合理性、传感器时间对齐、成功/失败标注、长尾场景覆盖。

跨平台难复用：不同 embodiment、相机布局、控制接口不统一。

Sim-to-Real 存在 gap：仿真可规模化，但接触动力学、视觉域与真机仍有差异。

行业共识：大模型时代的「燃料」在具身领域极度稀缺；数据工厂、外包服务与开源百万级数据集成为 2024–2026 年主赛道。

# 2. 主流数据采集方式

| 方式 | 内容 | 优点 | 缺点 | 代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robot Teleop | 人直接控真机，记录 state-action | 与部署 embodiment 一致 | 贵、慢、难 scale | DROID、AgiBot |
| Human Demo | 第一人称视频 / UMI / 手套 | 场景多样、成本低 | 需跨 embodiment 迁移 | Ego4D、Claru |
| Simulation | MuJoCo / Isaac 规则或状态机 | 便宜、可严格判成功 | 与真机有 gap | pickcup scripted |
| VR Teleop | VR 控仿真或真机 | 灵活、部署快 | 动力学可能不一致 | Roborax 等 |
| HITL / RLHF | 机器人试 + 人标注纠偏 | 适合 RL、长尾 | 运营复杂 | Scale 等 |

行业常采用「三层金字塔」数据策略：

顶层：目标机器人 in-domain teleop（最贵、最有用）。

中层：通用臂 / 异构机 teleop（如 GELLO、Franka）。

底层：人类 egocentric / 可穿戴（规模最大，需迁移学习）。

# 3. 主要数据采集公司与机构

## 3.1 国际数据服务公司（外包 / 平台）

| 公司 | 定位 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| Scale AI | Physical AI 数据引擎 | 全球采集网络、teleop 站、petabyte 级 ingest |
| XDOF | 数据 pipeline + 工具 | 2024 成立；GELLO 类 teleop；开源 ABC 数据集 |
| Roborax | BPO 式交付 | 12 国 41 中心；专用 / 众包 / 混合；4 周上线 |
| Human Data Co. | 通用人形数据 | UMI、teleop、LeRobot 兼容；HITL 标注 |
| Humanola | Teleop + API 平台 | 低延迟遥操、多模态处理 |
| Proxy Robotics | Teleop 基础设施 | 跨洲低延迟；数据进 ML pipeline |
| Claru | Human demo / 视频 | 1 万+ 采集员；egocentric 多场景 |
| Human Archive | 多模态对齐 | YC；定制硬件 + 大规模标注 |

## 3.2 中国：本体厂 + 数据工厂

智元 AgiBot：上海张江 ~2000–3000㎡ 采集工厂；开源 AgiBot World（百万级真机轨迹、850TB+）。

国地中心 / 各地人形机器人创新中心：大规模训练场与采集基地。

傅利叶、宇树等：本体 + 遥操能力；行业讨论重点在数据质量评判而非仅数量。

上海 AI Lab、库帕思等：与智元联合做数据与平台。

## 3.3 开源数据集（生态基础设施）

| 项目 | 规模 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Open X-Embodiment | 100 万+ episodes，22+ 机型 | Google DeepMind + 33 机构；RT-X |
| DROID | 7.6 万轨迹，564 场景 | 13 机构统一 Franka + Quest 2 teleop |
| BridgeData V2 | ~6 万 | Berkeley / Stanford，WidowX |
| AgiBot World | 百万级（目标） | 智元人形机；家居 / 工业 / 商超等 |

## 3.4 行业趋势（2025–2026）

从实验室小批量 → 工厂化 BPO（Roborax、Scale、XDOF）。

Teleop 仍是 gold standard；egocentric 视频用于预训练 + 少量 in-domain fine-tune。

质量 > 数量：对抗式采集、长尾补采、多轮 QA 成为差异化能力。

格式标准化加速：LeRobot v2/v3、RLDS、HDF5；交付需直接进训练 pipeline。

中国路径：物理数据工厂 + 政府推动 + 开源抢生态；美国路径：startup 卖 data-as-a-service。

# 4. 与 MuJoCo pickcup 项目的对照

| 维度 | pickcup 项目 | 工业级采集 |
| --- | --- | --- |
| 采集方式 | MuJoCo scripted 状态机 | 真机 teleop 工厂 |
| 规模 | 200 条成功 episode | 10⁴–10⁶ 条 |
| 观测 | 8 维 proprio + head_camera | 多相机 + 力 / 触觉等 |
| 成本 | 电费 + CPU 训练时间 | 场地 + 机器人 + 人力 |
| 目标 | 跑通 IL/RL 链路、算法验证 | 训 VLA / 通用人形 |

pickcup 使用 LeRobot v3：observation.images.head_camera（640×480, 30fps）、observation.state / action 均为 8 维（腰 + 右臂 + 夹爪，不含杯位姿）。这是产业链中最轻量、最适合原型验证的一层。

# 5. Teleop 硬件选型指南

选型核心问题：你需要的是「与目标机器人 action 空间对齐的真机轨迹」，还是「大规模人类行为视频」？前者选 leader-follower 或同构 teleop；后者选 UMI / egocentric 可穿戴。

## 5.1 主流方案对比

| 方案 | 原理 | 典型成本 | 数据质量 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALOHA / ALOHA 2 | 双 WidowX leader → ViperX follower | ~$20k–30k | 高；双臂精细 | 固定工位 bimanual IL |
| GELLO | 3D 打印同构控制器 | ~$1k–5k | 中高；单臂 | 实验室 teleop，XDOF 生态 |
| UMI | 手持夹爪 + 相机 | ~$数百–数千 | 中；需迁移 | in-the-wild 人类 demo |
| Quest 2 + Franka | VR 手柄控臂（DROID） | ~$50k+ | 高；单臂 | 分布式多场景采集 |
| VR / 外骨骼 | 非同构映射 | 视方案 | 中 | 人形机、远程 teleop |
| 键盘 / 关节增量 | 软件 teleop | 几乎为 0 | 低–中 | 仿真调试（pickcup） |

## 5.2 选型决策树

目标机器人已确定 + 需要直接 BC/VLA 训练 → leader-follower（ALOHA/GELLO）或 OEM teleop。

需要快速覆盖多场景、预算有限 → UMI / egocentric + 迁移学习；后续补少量 in-domain teleop。

双臂精细操作（折叠、插入）→ ALOHA 2 类 bimanual 工位。

分布式、多地理场景 → DROID 式标准化硬件（Franka + 相机 + Quest）。

人形 / 全尺寸 → VR teleop 或外骨骼；通常外包 Roborax / Proxy / Scale。

仅算法验证 / 无真机 → MuJoCo scripted（pickcup）或 ALOHA 2 仿真采集。

## 5.3 硬件选型检查清单

Action 空间是否与策略输出一致（关节角 vs EEF pose vs delta）？

相机数量、分辨率、内外参标定是否满足 VLA 需求？

控制频率（通常 10–30 Hz）与时间戳对齐方案？

数据导出格式：HDF5 / RLDS / LeRobot v2/v3？

成功 / 失败判定：人工 discard 还是自动检测？

工位吞吐量：目标 episodes/天/站？

维护与备件：长时间采集的可靠性。

# 6. AgiBot World vs DROID 格式差异

## 6.1 数据集概览

| 维度 | DROID | AgiBot World |
| --- | --- | --- |
| 主导机构 | 13 北美研究机构 | 智元 + 上海 AI Lab + 国地中心 |
| 机器人 | 统一 Franka Panda 7DoF | 智元人形机（多 DOF） |
| 规模 | ~76k 轨迹，564 场景 | 百万级轨迹（分批发布） |
| 采集方式 | Quest 2 VR teleop | 手柄遥操 + 工厂 QA |
| 任务特点 | 桌面 manipulation | 长程任务 60–150s，80+ 技能 |
| 开源许可 | CC-BY 4.0 | 研究开源（见各子集） |

## 6.2 原生存储格式

DROID（原生）

RLDS / TFRecord 为主；LeRobot 提供 droid_1.0.1（v3 parquet + mp4）转换版。

相机：2× Zed 2 外部 + 1× Zed Mini 腕部；控制 10–15 Hz。

观测：关节状态 + 多路 RGB；动作：相对/绝对 EEF 或 joint。

语言：每 episode 多条 instruction 变体。

特点：跨 13 站点硬件完全一致，场景多样性是核心卖点。

AgiBot World（原生）

目录：task_id / episode_id / proprio_stats.h5 + task_*.json。

H5 内嵌丰富 proprio：joint、effector、EEF pose/wrench、head、waist 等。

JSON 含 skill 分段（Pick/Place）、object、帧级 keyframe。

Alpha/Beta 需脚本转 LeRobot；AgiBotWorld2026 已提供 v2.1 结构。

## 6.3 LeRobot 格式对照

| 字段 | DROID | AgiBot | pickcup |
| --- | --- | --- | --- |
| robot_type | franka / OXE tag | agibot | unitree_g1_23dof |
| 图像键 | exterior_*, wrist_* | observation.images.* | head_camera |
| state 维度 | 关节 / EEF | 高维（腰+臂+头+手） | 8 维 proprio |
| action | joint 或 EEF delta | 全关节目标 | 8 维关节目标 |
| fps | 通常 15 | 30 | 30 |
| 版本 | v2/v3 | v2.0–v2.1 / 需转 v3 | v3 |

## 6.4 使用建议

训练 ACT/π0/GR00T：确认 embodiment tag 与数据集一致，不可混用 action 语义。

AgiBot 原生 H5：需 embodied-data 或官方脚本转 LeRobot。

DROID：优先用 LeRobot droid_1.0.1；注意 video key 与 model config 映射。

迁移到 G1 pickcup：不能零样本部署；仅作 pretrain 或架构参考。

# 7. 外包数据采集报价评估框架

外包报价差异巨大（从数千美元 pilot 到百万美元年度合同）。评估时应拆分为：数据采集、标注、格式转换、IP 归属、SLA、复采与 exclusivity。

## 7.1 报价模型常见类型

| 计费方式 | 典型区间（参考） | 适用 |
| --- | --- | --- |
| 按 demonstration 条数 | $10–$80 / 条 | teleop 真机 |
| 按采集小时 | $80–$300 / 小时 | BPO 模式 |
| 按 episode + QA | 含 discard 率溢价 | 高质量工业场景 |
| Pilot 包 | $2.5k–$20k / 200–500 条 | 验证供应商 |
| 年度框架 | 按 TB 或百万帧 | 大规模 pretrain |

注：以上为 2025–2026 公开市场参考区间，实际需 RFP 询价。

## 7.2 评估维度（RFI/RFP 检查清单）

Embodiment 匹配：是否在目标机器人上采集？

场景覆盖：场景数、物体数、长尾任务比例。

吞吐量：每工位 episodes/天；上线时间线。

QA 流程：discard 率、审核标准、时间对齐校验。

交付格式：LeRobot v2/v3、RLDS、HDF5；是否含 stats.json。

IP 与 exclusivity：数据是否独家？能否开源 / 发论文？

合规：GDPR、数据出境、生物特征脱敏。

## 7.3 性价比计算建议

有效成本 = 总报价 ÷ (合格 episodes × 平均有效帧数 × 任务覆盖系数)

任务覆盖系数：单场景 0.3–0.5；多场景长尾齐全接近 1.0。

Break-even：<5000 条一次性需求，外包 pilot 通常优于自建 ALOHA。

>100k 条且 embodiment 固定：自建工厂 + 外包 QA 混合更常见。

## 7.4 Red Flags（避坑）

仅承诺「小时数」不承诺合格条数或 success 定义。

无法提供 sample episode 做格式验证。

action/observation 语义文档缺失。

多相机时间戳不同步。

只做 egocentric 视频却按 teleop 价格报价。

## 7.5 推荐采购路径

| 阶段 | 建议 | 预算量级 |
| --- | --- | --- |
| 算法验证 | 仿真 scripted + 开源小集 | $0–1k |
| PoC | 外包 pilot 200–500 条 或 GELLO 自建 | $2k–30k |
| Product baseline | 1–5 工位 teleop 或 hybrid 外包 | $50k–500k |
| Foundation pretrain | Scale/XDOF 框架 + OXE/AgiBot | $1M+ |

# 8. 结论与建议

数据采集正从 lab 自给自足变为工厂化、平台化。

Teleop 硬件选型取决于 embodiment 对齐 vs 规模需求。

AgiBot 与 DROID 格式差异大，训练前必须统一 schema。

外包评估应基于合格 episode 有效成本。

pickcup：ACT eval baseline 后再决定是否真机补数据或 residual RL。

# 参考资料

DROID: https://droid-dataset.github.io/

Open X-Embodiment: https://robotics-transformer-x.github.io/

AgiBot World: https://huggingface.co/agibot-world

Scale Physical AI: https://scale.com/physical-ai

Roborax: https://www.roborax.ai/

ALOHA 2: https://aloha-2.github.io/

LeRobot: https://github.com/huggingface/lerobot

本项目 picktask/readme.md